# Chuleta rápida de reposición de stock

# Chuleta rápida de reposición de stock

## Modelos principales

- ROP (Reorder Point): (ROP = D \cdot L + SS)

  - Cuándo usar: Minorista, productos críticos con demanda estable.

- EOQ (Economic Order Quantity): (EOQ = \sqrt{\frac{2DS}})

  - Cuándo usar: Industrial, insumos estables, optimización de costos.

- Revisión periódica: Cantidad a pedir = Nivel objetivo - Inventario disponible.

  - Cuándo usar: Productos de baja rotación.

- JIT (Just in Time): Basado en demanda real.

  - Cuándo usar: Alta frecuencia de ventas, proveedores confiables.

- Demanda probabilística: (ROP = D \cdot L + Z \cdot \sigma_L)

  - Cuándo usar: Alta incertidumbre, variabilidad de demanda.

## Métodos de gestión

- ABC/XYZ: Clasificación por valor y variabilidad.

- Kanban: Señales visuales de reposición.

- Cross-docking: Minimiza almacenamiento.

- Dropshipping: Proveedor gestiona reposición.

## Técnicas clave

- Forecasting: Pronósticos de demanda.

- Stock de seguridad: Buffer contra variaciones.

- Lead time reduction: Reducir tiempos de entrega.

- Nivel de servicio: Definir % de pedidos cumplidos.

## Herramientas

- ERP: SAP, Oracle, Dynamics.

- WMS: Gestión avanzada de almacenes.

- MRP: Planificación de materiales.

- BI dashboards: KPIs de inventario.

## Cuándo usar cada modelo

| Modelo | Ideal para | Tipo de negocio |
| --- | --- | --- |
| ROP | Productos críticos | Minorista |
| EOQ | Insumos estables | Industrial |
| Revisión periódica | Baja rotación | Minorista |
| JIT | Alta frecuencia | Ambos |
| Probabilístico | Alta incertidumbre | Industrial |

Clave: Minorista busca disponibilidad inmediata para clientes. Industrial busca continuidad de producción y optimización de costos.